Профилактика пожаров, возникающих по причине неисправного печного отопления

По статистике 80 % пожаров происходит в жилых домах и надворных постройках. За 10 месяцев 2015 года на территории г. Болотное и Болотнинского района произошло 35 пожаров из них 28 в жилом секторе. Основными причинами возникновения пожаров являются неосторожное обращение с огнем, нарушение правил монтажа электрооборудования и НППБ при эксплуатации, либо неисправность печного отопления.

Каждый добросовестный хозяин готовится к отопительному сезону заранее, т.е. заготавливает дрова, уголь ремонтирует и приводит в порядок печь. Печное отопление – это основной вид отопления в нашем районе. В зимний период резко возрастает количество пожаров, причина которых прямо или косвенно связана с эксплуатацией печного отопления.

В целях недопущения пожаров по этим причинам,  следует обратить внимание на выполнение требований пожарной безопасности как при устройстве печей, так и при их эксплуатации.

Каждая печь должна иметь самостоятельный фундамент. Если настил под основанием печи деревянный, то нижнюю часть до пола зольника выполняют не менее чем из 2-х рядов кирпичей. На деревянном полу перед топкой необходимо прибить металлический лист размером 50 на 70 см. для избежания попадания горящих углей на деревянный пол.

Дымовая труба печи при прокладке через деревянные чердачные или межэтажные перекрытия должна иметь утолщения кирпичной кладки(горизонтальная разделка) не менее 51 см. до сгораемых конструкций здания. Утолщения в кирпичной кладке (вертикальная разделка) должна быть и у стенок печи, если печь примыкает или находится близко к сгораемым элементам здания (стенам, перегородкам).

Печь не должна примыкать всей плоскостью одной из стенок к деревянным стенам или перегородкам. Между ними оставляют воздушный промежуток (отступку) на всю высоту. Сгораемые стены и перегородки в отступах должны быть защищены кирпичной кладкой.

На чердаках дымовые трубы должны быть оштукатурены и побелены. Для розжига печей категорически запрещается использовать легковоспламеняющиеся жидкости, а также доверять розжиг печи малолетним детям. У печей, на перекрытиях печей, предтопочном листе нельзя сушить дрова, хранить другие горючие материалы. Перед отопительным сезоном  каждый хозяин должен проверить исправность печи и дымохода, при необходимости произвести ремонт, заделать трещины глиняно-песочным раствором.

Каждому необходимо помнить, что выполнение Правил пожарной безопасности поможет уберечь Ваше жилище от пожара.

Дознаватель ОНД по Болотнинскому району

майор внутренней службы                                    Калекин А.В.