СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

ОЯШИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

БОЛОТНИНСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

Восемнадцатой сессии четвертого созыва

11.01.2012                                     с. Ояш                                                            № 1

Об утверждении инвестиционной программы

по реконструкции котельного оборудования в котельной № 1

с. Ояш Болотнинского района Новосибирской области

мощностью 1,0 МВт на 2012 год

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании заключения департамента по тарифам  Совет депутатов Ояшинского сельсовета решил:

1.Утвердить инвестиционную программу по реконструкции котельного оборудования в котельной № 1 с. Ояш Болотнинского района Новосибирской области мощностью 1,0 МВт на 2012 год.

Глава Ояшинского сельсовета                                                         Ж.В.Чуфарова

АДМИНИСТРАЦИЯ ОЯШИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

БОЛОТНИНСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Инвестиционная программа по реконструкции котельного оборудования с. Ояш Болотнинского района Новосибирской области

мощностью 1,0 МВт

на 2012 год

(МУП «Ояшинское ЖКХ»)

Получен представителем Заказчика

_________________ _____________

_______________________________

«____»_________________20___г

Содержание

Вступление………………………………………………………………………………….. 3

Инвестиционная программа по реконструкции котельного оборудования  с. Ояш Болотнинского района Новосибирской области мощностью 1,0 МВm  на 2012 г..3

1. Анализ существующего состояния системы теплоснабжения с. Ояш МУП «Ояшинское ЖКХ»…………………………………………………………………………. 4

2. План технических мероприятий по  реконструкции котельного оборудования  с. Ояш Болотнинского района Новосибирской области мощностью 1,0 МВm, с. Ояш ул. Школьная № 9/1........................................................................................... 9

З. Цели и задачи Инвестиционной программы ………………………………………..9

4. Финансовые потребности для выполнения Инвестиционной программы по реконструкции котельного оборудования  с. Ояш Болотнинского района Новосибирской области мощностью 1,0 МВm ………………………………………..12

5. Расчет экономической эффективности мероприятии Инвестиционной программы …………………………………………………………………………………..14

Механизм реализации и контроль за ходом исполнения Программы ……………14

Вступление

Администрация Ояшинского сельсовета разработала проект Инвестиционной программы по реконструкции котельного оборудования  с. Ояш Болотнинского района Новосибирской области мощностью 1,0 МВm в  котельной №1 (с. Ояш, ул. Школьная № 9/1) эксплуатируемой МУП «Ояшинское ЖКХ» с. Ояш Болотнинского района Новосибирской области на 2012 год (далее по тексту Инвестиционная программа), с обоснованием необходимости проведения данного вида работ и расчетом индикаторов для проведения мониторинга выполнения мероприятий.

В основу Инвестиционной программы положен Проект Технического задания на разработку инвестиционной программы, направленной на развитие системы теплоснабжения котельной № 1 (с. Ояш, ул.Школьная № 9/1) МУП «Ояшинское ЖКХ» с целью улучшения  экономических показателей и повышения надежности ее работы.

Работа проведена в соответствии с Приказом Департамента строительства  жилищно-коммунального хозяйства Новосибирской области от 30.11.2009 № 134 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке программы модернизации жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования».

Инвестиционная программа по реконструкции котельного оборудования  с. Ояш Болотнинского района Новосибирской области мощностью 1,0 МВm

на 2012 год

(МУП «Ояшинское ЖКХ»)

Паспорт инвестиционной программы

| Наименование программы | Инвестиционная программа по реконструкции котельного оборудования с. Ояш Болотнинского района Новосибирской области мощностью 1,0 МВm в котельной № 1 в с. Ояш Болотнинского района Новосибирской области на 2012 год (МУП «Ояшинское ЖКХ») |
| --- | --- |
| Основания для разработки программы | Проект Технического задания на разработку инвестиционной программы, направленной на развитие системы теплоснабжения в котельной № 1. (с. ул. Школьная № 9/1) МУП «Ояшинское ЖКХ» с целью улучшения технико-экономических показателей и повышения надежности ее работы |
| Заказчик программы | Администрация Ояшинского сельсовета |
| Исполнитель программы | МУП «Ояшинское ЖКХ» |
| Цели программы | - повышение эффективности, повышения качества предоставления услуги и надежности функционирования системы теплоснабжения с. Ояш ; - обеспечение технического перевооружения и модернизация отрасли; - увеличение эффективности работы коммунальной инфраструктуры; |
| Задачи программы | - обеспечение технического перевооружения и модернизация отрасли; - снижение изношенности системы теплоснабжения котельной; - снижение затрат на приобретение топлива. |
| Срок реализации программы | 2012-2017 год. |
| Объем и источники финансирования программы | Общий объем финансирования Инвестиционной программы составляет 3909,4 тыс. руб., в т.ч. по источникам финансирования: - привлеченные средства -3127,5 тыс. руб.; . - средства бюджета мо – 706,4 тыс. руб.; - собственные средства предприятия - 75,5 тыс.руб. в.том числе прибыль 28,9 тыс.руб., амортизационный фонд – 46,6 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | Надежность (бесперебойность) снабжения потребительской услугой теплоснабжения: - снизить показатель аварийности системы с 37 случая на 1 км до 3,3; - поставка тепла до 24 ч. в день; - снизить уровень потерь с 47,8% до 5 % - снизить показатель потерь с 1 222 Гкал/км до 889 Гкал/км - снизить показатель превышения фактического объема потерь над нормативным с 3,4 до 2,5; - увеличить индекс замены котлов 0% до 100%; - снизить износ коммунальной инфраструктуры с 79,2% до 62,6% 2. Эффективность деятельности: - снизить расход угля с 296 кг/Гкал до 155,8 кг/Гкал - снизить удельный расход электроэнергии- с 36,5 кВтч/Гкал до 31,0 кВтч/Гкал |
| Экономическая эффективность проекта | Планируется сокращение расходов на 625,5 тыс. руб. в год (в ценах 2011 года) - снижение расхода угля – 580,5 тыс. руб.; - снижение расхода воды – 12,5 тыс.руб.; - снижение расхода электроэнергии – 32,5 тыс. руб. |
| Организация контроля над реализацией Программы | Администрация Ояшинского сельсовета Болотнинского района, Совет депутатов Ояшинского сельсовета |

1. Анализ существующего состояния системы теплоснабжения с. Ояш                                       МУП «Ояшинское ЖКХ»

МУП «Ояшинское ЖКХ» эксплуатирует две котельных с водогрейными котлами. Суммарная установленная мощность котельных 1,2 Гкал/ч. Система теплоснабжения построена на локальных котельных малой мощности, она раздроблена по источникам. Именно этот фактор объясняет неэффективную работу системы теплоснабжения, которая характеризуется  степенью удельного расхода угля, электроэнергии, трудовых ресурсов.

В настоящее время система централизованного теплоснабжения Ояшинского сельсовета Болотнинского района Новосибирской области состоит из следующих объектов:

1.Котельная  № 1, 2005 года ввода в эксплуатацию. Котлы самовары шатрового типа в котельной перенесены из старого помещения котельной. В котельной установлено два котла мощностью менее 0,3 Гкал/ч.  Котельная отапливает объекты социальной сферы, среднюю школу и Дом культуры с. Ояш.

2.Котельная № 2, 1994 года ввода в эксплуатацию, котельная расположена как пристройка  к  зданию администрации. В котельной установлен один котел КВТ-300 производительностью 0,3 Гкал/ч. Котельная отапливает  здание администрации Ояшинского сельсовета (в здании расположены фельдшерско-акушерский пункт, узел связи ОАО «Ростелеком», филиал Тогучинского Сберегательного банка, почта, администрация Ояшинского сельсовета)

Годовая выработка тепловой энергии 1,2 тыс. Гкал за 2011 год. Система водоподготовки отсутствует.

Регулирование производительности сетевых насосов отсутствует.

Оборудование системы электроснабжения устарело. Протяженность тепловых сетей по состоянию на 01.01.2011 года в двухтрубном исчислении составляет 0,15 км. Год ввода сетей 2007 г. Перерасход топлива на выработку котельной № 1 тепловой энергии в год составил 294 т. Одна из причин - высокая изношенность  оборудования.

Планово-предупредительный ремонт сетей и оборудования уступил, место аварийно-восстановительным работам, недостаток средств приводит большому накоплению ремонтов и падению надежности сетей и оборудования котельной.

Показатели работы Предприятия

|  | Показатели | Ед. изм. | 2011 факт |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Суммарная протяженность сети | км | 0,15 |
|  | Количество котельных | ед. | 2 |
|  | Производственная мощность котельной | Гкал/ч | 1,2 |
|  | в сутки | Гкал | 28,8 |
|  | период | тыс. Гкал | 6,6 |
|  | Выработано тепла | тыс.Гкал | 2,3 |
|  | Расход на собственные нужды | тыс. Г кал | 0,0 |
|  | Подано тепловой энергии в сеть | тыс.Гкал | 2,3 |
|  | Неучтенные расходы и потери | тыс. Г кал | 1,1 |
|  | Доля потерь и неучтенных расходов тепловой энергии | % | 47.8% |
|  | Реализовано тепловой энергии, всего | тыс.Гкал | 1,2 |
|  | в т.ч. населению | тыс. Г кал | 0 |
|  | прочим потребителям | тыс.Гкал | 1,2 |
|  | Полная стоимость | тыс. руб. | 2238,5 |
|  | Стоимость за 1 Гкал | руб./Гкал | 1865,42 |
|  | Утвержденный тариф | руб./Гкал | 1346,5 |

Таблица 1

Производственная программа по теплоснабжению МУП "Ояшинское ЖКХ"

*Производственная мощность котельных - 1,2 Гкал/ч*24ч*230д (отопительный период)

Следует констатировать низкую загруженность производственных мощностей - в 2011году она составила 34,8%. Тепловая мощность источников теплоснабжения не сбалансирована.

Доля потерь и неучтенных расходов тепловой энергии составила 47,8%, что значительно превышает нормативное значение (14,1%).

Котельная в силу высокой степени износа оборудования, низкой технической
надежности, низким уровнем использования производственных мощностей работает неэффективно.
 В 2011 году предприятием получен убыток - регулируемый тариф, ниже
фактически сложившейся стоимости единицы услуги в 1,5 раза.

Оценим ресурсную эффективность производства и качество обслуживания путем сопоставления показателей предприятия и нормативами-индикаторами и определим объективные условия его деятельности.

Таблица № 2

Индикаторы ресурсного обслуживания

| № п/п | Показатели мониторинга | 2011 | Расчет по данным 2011 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Надежность (бесперебойность) снабжения потребителей услугой теплоснабжения. |  |  |
| 1,1 | Аварийность систем коммунальной инфраструктуры, ед. км. | 41,1 | 37 аварий/0,15 км |
| 1.2 | Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг, час./день | 23,5 | 6177ч/262дн. |
| 1.3 | Уровень потерь, % | 47,8 | 1,1тыс Гкал(потери)/2,3 тыс. Гкал(объем тепла поданный в сеть) |
| 1.4 | Коэффициент потерь, Г кал/км | 1 222 | Гкал (потери)/0,9 км сетей |
| 1.5 | Коэффициент соотношения фактических потерь с нормативными, ед. | 3,4 | 47,8%/14,1% |
| 1.6 | Индекс замены котлов, % | 0 | в 2011 году котлы не менялись |
| 1.7 | Индекс замены сетей, % | 0 | в 2011 году сети не менялись |
| 1.8 | Износ систем коммунальной инфраструктуры, % | 79,2 | 1 721 тыс. руб. (сумма начисленной амортизации)/ 7 224 pyб. (Балансовая стоимость) |
| 1.9 | Удельный вес сетей, нуждающихся в замене, % | 0 | Произведена замена тепловых сетей полностью в котельной № 1 /0,15км |
| 2. | Сбалансированность системы теплоснабжения |  |  |
| 2.1 | Уровень загрузки производственных мощностей, % | 34,8 | (объем выработки)/6,6 тыс. Гкал (установленная мощность котельных) |
| 2.2 | Обеспеченность потребления услуги приборами учета, % | * | Расчеты по приборам учета не производятся |
| 3 | Доступность товаров и услуг для потребителей | * | Индикаторы не рассчитываются, в связи с тем, что отапливаются только бюджетные организации |
| 4 | Эффективность деятельности |  |  |
| 4.1 | Рентабельность деятельности, % | 37.9 | Индекс имеет расчетное значение 775,6 тыс. руб. (убыток)/2046 тыс. руб. (выручка) |
| ?4.2 | Уровень сбора платежей, % | 100% | отапливаются только бюджетные opганизации. |
| 4.3 | Удельный расход топлива, кг/Гкал | 296 | 680 т за 2011 (факт)/2,3 тыс. Гкал |
| 4.4 | Коэффициент соотношения фактического расхода угля с нормативным, ед. | 1,43 | 296 кг /Гкал/423,5 кг /Гкал |
| 4.5 | Удельный расход воды, куб./Гкал | 1,5 | 3,5 тыс. куб.м за 2011 (факт)/2,3 тыс. Гкал |
| 4.6 | Коэффициент соотношения фактического расхода воды с нормативным, ед. | 1,5 | 1,5 куб.м 2011 (факт)/1,0 тыс. куб.м (норма) |
| 4.7 | Удельный расход электроэнергии, кВтч/Гкал | 36,5 | 84 тыс.кВтч за 2011 (факт)/2,3 тыс. Гкал |
| 4.8 | Коэффициент соотношения фактического расхода электрической энергии с нормативным, ед. | 1,18 | 36,5тыс. кВтч/Гкал за 2011 год (факт)/31,0тыс. кВтч/Гкал (норма) |
| 4.9 | Эффективность использования персонала (трудоемкость производства), чел./ км | 53,3 | 8 чел./0,15 км |
| 4.10 | Производительность труда, Гкал/чел. | 287,5 | 2,3 тыс. Гкал (объем выработки)/8 чел. работающих |

Основными проблемами теплоснабжения  являются:

- значительный физический износ котлов в котельных, как следствие низкая экономическая эффективность;

- низкий показатель загруженности производственных мощностей, как следствие –высокая стоимость приводит к снижению потребности услуги потребителями.

Реконструкция котельного оборудования  - насущная потребность.

Реконструкция несовершенного и изношенного энергетического оборудования, с применением современных эффективных технологий позволит повысить надежность   теплоснабжения, снизить   затраты на производство тепловой энергии.

2. План технических мероприятий по реконструкции котельного оборудования в

котельной №1  с. Ояш.

| № п/п | Наименование затрат | Ед. изм. - | Объем работ | Сумма, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Основные объекты строительства | шт. | 2 | 3132,6 |
| 3. | Проектные работы | * |  | 84,6 |
| 4. | Экспертиза проектной документации | * | * | 27 |
| 5. | Авторский надзор | * |  | 6,3 |
| 6. | Непредвиденные затраты |  |  | 62,6 |
| 7. | Налоги |  | - . … | 120,5 |
| 8. | Налоги |  |  | 596,3 |
| 10 | Итого: |  | * | 3909,4 |

Таблица № 3

Для повышения надежности и улучшения теплоснабжения в рамках имеющихся

финансовых возможностей осуществить  реконструкцию котельного оборудования котельной № 1 в с. Ояш Болотнинского района Новосибирской области мощностью 1,0 МВm  с целью улучшения экономических показателей предприятия:

- замена 2 котлов из серии энергосберегающих марки КВЗТ-0,5 «Узор»

- установить комплексную систему водоподготовки

- установить насосное оборудование

- установить запорную арматуру

- установить двух контурную систему

- установить водо и теплосчетчики

- установить приточную и вытяжную вентиляцию

- установить новые трубопроводы

3. Цели и задачи Инвестиционной программы

В ходе выполнения мероприятий, определенных Инвестиционной программой должны быть достигнуты следующие результаты.

Надежность (бесперебойность) снабжения потребительской услугой теплоснабжения:                                                                                                            - снизить показатель аварийности системы ;                                                                                                                                                  -  поставка тепла  до 24 ч. в день;                                                                                      - снизить уровень потерь с 47,8% до 5 %

- снизить показатель потерь с 1 222 Гкал/км до 889 Гкал/км

-  снизить показатель превышения фактического объема потерь над нормативным с 3,4 до 2,5;

- увеличить индекс замены котлов 0% до 100%;                                                                                              - снизить износ коммунальной инфраструктуры с 79,2% до 62,6%

2. Эффективность деятельности:

- снизить  расход угля с 296 кг/Гкал до 155,8 кг/Гкал

- снизить удельный расход электроэнергии- с 36,5 кВтч/Гкал до 31,0 кВтч/Гкал

4. Финансовые потребности для выполнения Инвестиционной программы по реконструкции  котельного оборудования в селе Ояш Новосибирской области на 2012 год (МУП «Ояшинское ЖКХ»)

Рассчитаем объем средств, необходимых для реализации Инвестиционной программы и суммы, которые будут получены от инвесторов:

- собственные средства - средства - амортизационный фонд;

- привлеченные средства;

- финансирование за счет местного бюджета.

1.Собственные средства организации

1.1Источник финансирования «Прибыль, направляемая на инвестиции»
соответствует 28,9 тыс.руб.,  и в полном объеме  будет направлена на выполнение

мероприятий.

1.2.В 2012    году    планируются средства амортизационного фонда в размере  46,6 тыс. руб. также будут направлены на модернизацию котельной № 1.

2. Привлеченные средства - не планируются

3. Заемные средства кредитных организаций - не планируются

4. Бюджетные средства:

4.1. Федеральный бюджет - отсутствуют.

4.2. Бюджет субъекта РФ - отсутствуют.

5. Бюджет - бюджетом Ояшинского сельсовета будет предусмотрено финансирование программы в размере 706,4 тыс. руб..

6. Средства внебюджетных фондов - рассчитано как разница между необходимым объемом капитальных вложений и источниками -3127,5 тыс.руб.

(собственными средствами предприятия плюс средства, определенные бюджетом Ояшинского сельсовета на 2012 год).

7. Прочие средства - не планируются.

Инвестиционный проект по повышению качества товаров и услуг, улучшению экологической ситуации МУП «Ояшинское ЖКХ» в 2012 год

| № п/п | Наименование мероприятий /адрес объекта | Ед. изм | Цели и задачи мероприятия | Объем ные показа тели | Реализ ация меропр иятий по годам | Финансиро вание потребност и всего, тыс. руб. | Реализа ция меропр иятий по годам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Модернизация котельной № 1 | шт | обеспечение технически надежной и экономически эффективной работы котельной | 1 | 2011 | 3909,4 |  |
| Всего инвестиций за период, в т.ч. |  | * |  | * | * | 3909,4 |  | 3001,3 |
| Собственные средства, из них: |  | * | * | * | * | 75,5 |  | 150,1 |
| - прибыль, направляемая на инвестиции |  | * | * | * | * | 28,9 |  | " 0.00 |
| - амортизация |  | * | * |  | * | 46,6 |  | 60,00 |
| -прочие собственные источники |  | * | * | * |  | 0,00 |  | 0,00 |
| из них: | надбавка к тарифу | * | * | * | * | ,0,00 |  |
|  | плата за подключение | * | * | * |  | 0,00 |  |
| Привлеченные средства |  | * | * | * | * | 0,00 |  | 0,00 |
| Заемные средства кредитных организаций |  | * | * | * | * | 0,00 |  | 0,00 |
| Бюджетные средства, из них: |  | * | * | * | * | 706,4 |  | 450,2 |
| - Федеральный бюджет |  | * | * | * | * | 0,00 |  | 0,00 |
| - бюджет объекта РФ; |  | * | * | * | * | 0,00 |  | 0,00 |
| - бюджет муниципального образования; |  |  | * | * | * | 706,4 |  | 450,2 |
| Средства внебюджетных фондов |  | * | * | * | * | 3127,5 |  | 2401,00 |
| Прочие средства |  | * | * | * | * | 0,00 |  | 0,00 |

Таблица № 4

Общий объем финансирования Программы составляет 3909,4 тыс. руб., в т.ч. по источникам финансирования:

внебюджетные источники – 3127,5 тыс. руб. -

средства бюджета Ояшинского сельсовета – 706,4 тыс. руб.. -

собственные средства предприятия -75,5 тыс.руб. в т.ч. прибыль 28,9 тыс. руб., амортизационный фонд – 46,6 тыс. руб.

| № п/п | Показатели | Расчет |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Экономия топлива, тыс. руб. | 1 800 руб./т (296 кг/Гкал -155,8 кг/Гкал)*2,3 тыс. Гкал | 580,5 |
| 2 | Экономия воды, тыс. руб. | 17,94 руб*7куб.м (1,5 куб.м/Гкал- 1,2 куб.м/Гкал)*2,3 тыс. Гкал | 12.5 |
| 3 | Экономия электрической энергии, тыс. руб. | 2,50 руб*13,0тыс./кВт/ч (36,5тыс. кВтч/Гкал - 31,0 тыс.кВтч/Гкал)*2,3 тыс. Гкал (84-71) | 32,5 |
| 4 | Экономический эффект, тыс. руб. | 580,5 тыс. руб+12,5. тыс. руб.+32.0 тыс. руб. | 625,5 |
| 5 | Срок окупаемости проекта, лет | 3127,5 тыс. руб./625,5 тыс. руб. | 5 |

Таблица № 5

5. Расчет экономической эффективности мероприятий Инвестиционной программы

Механизм реализации и контроль за ходом исполнения Программы

Реализация Программы - осуществляется Администрацией  Ояшинского сельсовета.

Исполнителем мероприятия по реализации Программы является МУП «Ояшинское ЖКХ», он планирует работы по Программе, привлекает материально-технические, финансовые и иные ресурсы для реализации мероприятия.

Контроль  за  исполнением  Программы осуществляет Администрация  Ояшинского сельсовета, Совет  депутатов  Ояшинского сельсовета.

Окупаемость мероприятий (возмещение понесенных расходов) предполагается осуществить за период действия Инвестиционной программы (2012-2017 год)

Глава Ояшинского сельсовета                                                                         Ж.В.Чуфарова.

,

Нормативно- правовые акты

Приложение 1

| № п\п | Наименование |
| --- | --- |
|  | Федеральный закон от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» |
| 2 | Приказ Министерства Регионального Развития РФ от 10.2007 № 99 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса» |
|  | Приказ Министерства Регионального Развития РФ от 10.10.2007 № 100. «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса» |
| 4 | Приказ Министерства Регионального Развития РФ от 14.04.2008 № 48 «Об утверждении Методики проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса» |
| 5 | Постановление Администрации Новосибирской области от 28.09.2009 № 351-па «О фонде модернизации и развития жилищно-коммунального хозяйства муниципальных образований Новосибирской области». |
| 6 | Приказ Департамента строительства и жилищно-коммунального хозяйства Новосибирской области от 30.11.2009 г. № 134 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке программы Модернизация жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования» |